|  | Mise en œuvre d’un automatisme Vissage Minidosa |  |
| --- | --- | --- |
| S SI | C3 : Analyser les constituants d'un système réel d'un point de vue structurel et comportemental |  |
| Problématique : Comment visser un bouchon sur un flacon. |  |  |
| Durée du TP : 2 heures. |  |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du logiciel Automgen |  |  |

Etude du sous système Plateau Minidosa

1/ Observer la vidéo décrivant le fonctionnement du système minidosa. En déduire le nombre de vérins nécessaires pour le vissage (http://www.siloged.fr/cours/html/ssi_grafcet/minidosa.flv).

2/ Identifier sur le système réel hors tension ces vérins et indiquer leurs positions par des flèches numérotées sur le document réponse n°1 (DR1).

3/ Toujours par l’observation sur le système, compléter le tableau du document réponse 1 en donnant l’état de repos des vérins (tige rentrée ou tige sortie). En guise d’exemple, le moteur (qui n’est pas un vérin) est déjà reporté dans le tableau.

4/ A l’aide du dossier technique du Minidosa, donner le nom des vérins. Reporter les noms également sur la représentation 3D du sous-système (DR1)

5/ Dans ce même tableau, après observation, spécifier si les vérins sont de type simple effet ou double effet. Qu’est-ce qui permet de le savoir ?

6/ A l’aide du dossier technique (Etude des sous-systèmes), donner le ou les mnémoniques associés à chaque vérin. On remarquera que le niveau actif de commande est le niveau logique « 1 ».

7/ En déduire si l’association Distributeur/Vérin répond à un fonctionnement Monostable ou Bistable.

Qu’est-ce qui permet de le savoir ?

8/ A l’aide du dossier technique, donner les numéros de branchement de sortie automate (On)

Elaboration du GRAFCET

9/ Sur le DR1 et à l’aide du dossier technique, donner les capteurs nécessaires au bon fonctionnement de l’automatisme (la première ligne est complétée en guise d’exemple).

10/ Afin d’obtenir le fonctionnement identique à ce qui est présenté par la vidéo compléter le GRAFCET du document réponse n°2 en reportant les mnémoniques des deux tableaux précédents.

Elaboration du programme avec AUTOMGEN

11/ Saisir le GRAFCET du DR2 avec le logiciel AUTOMGEN et tester le fonctionnement (l’automatisme est préalablement câblé). Faire vérifier par le professeur.

Document réponse n°1

Actionneurs / Préactionneurs

| Numéro | Etat de repos de la tige (Rentré ou sortie) | Nom | Double effet Simple effet | Mnémonique(s) | Monostable Bistable | N° sortie API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | MOTEUR | - | MOTEUR VISSEUSE | Monostable | O11 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Capteurs

| Nom/Mnémonique | Permet de … | Niveau actif | Branché sur l’entrée n° |
| --- | --- | --- | --- |
| DCY (Marche) | Démarrer le cycle | « 1 » | I0 |

Document réponse n°2