|  | Réseau – Découverte des réseaux |  |
| --- | --- | --- |
| ISN | Paramètres de configuration d’un réseau |  |
| Problématique : Comment une page internet arrive d’un serveur jusqu’à la maison ? |  |  |
| Durée du TP : 2 heures. |  |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du logiciel Packet Tracer de Cisco |  |  |

# Découverte des réseaux :

1a/ Charger le fichier reseau_complet.pkt dans Packet Tracer. Le schéma présente une configuration telle que celle que l’on utilise tous les jours chez soi.

Identifier et nommer les 3 parties présentées (serveur WEB distant, FAI, réseau privé).

| Blanc |  |
| --- | --- |
| Vert |  |
| Jaune |  |

1b/  Donner la signification de l’acronyme FAI ?

Réseau blanc

On s’intéresse aux méthodes d’accès vers Homebox

2/ Donner le nom de l’équipement équivalent à celui-ci (on fera abstraction de l’absence de modem dans la configuration simulée) que l’on peut trouver chez vous à la maison.

3/ Citer les supports de connexions utilisés pour accéder à Homebox.

| Type de support | Temps d’accès |
| --- | --- |

4/ Ouvrir la console de commande (command prompt) de PC0, relever le temps d’accès entre cet ordinateur et l’adresse 192.168.1.1 grâce à la commande ping puis reporter la valeur dans le tableau ci-dessus.

5/ Refaire la même manipulation pour Laptop0.

Conclure sur les technologies de liaison.

6/ Pour chacun des éléments, relever l’adresse IP, le masque de sous-réseaux, la passerelle et l’adresse MAC. On utilisera la commande IPCONFIG /ALL

| Equipement | Adresse IP | Masque | Passerelle | Adresse MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 |  |  |  |  |
| Laptop0 |  |  |  |  |
| Smartphone0 |  |  |  |  |
| Tablet PC0 |  |  |  |  |

7/ Par quel moyen ces équipements obtiennent-ils leur adresse IP* ? Donner deux avantages à cette méthode. 
*Remarque : On pourra ajouter un ordinateur avec une liaison filaire pour trouver la réponse à cette question.

8a/ Positionner la souris sur homebox et relever ses deux adresses IP, ses masques de sous réseau et ses adresses MAC. Donner succinctement le rôle de ces deux adresses

|  | Adresse | Masque | MAC | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet |  |  |  |  |
| LAN |  |  |  |  |

Remarque : il est possible que l’adresse Internet ne soit pas initialisée. Appeler le professeur dans ce cas

8b/ Même question pour Router0

|  | Adresse | Masque | MAC | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastEthernet0/0 |  |  |  |  |
| FastEthernet0/1 |  |  |  |  |

9a/ Activer le mode de simulation en filtrant sur le protocole HTTP. Sur PC0, ouvrir le navigateur internet et saisir l’adresse www.website.fr. Avec le bouton Capture/Forward tracer le déplacement des paquets d’information. Expliquer par où passent les données.

9b/ A partir de quand, la page WEB est-elle visible ?

10a/ Réinitialiser la simulation avec le bouton RESET. Pour chacune des étapes de la simulation relever l’adresse IP source, IP destination, MAC source, MAC destination et compléter le tableau ci-dessous

|  |  | IP source | IP destination | MAC source | MAC Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A PC0 vers Homebox | OUT |  |  |  |  |
| A Homebox de PC0 | IN |  |  |  |  |
|  | OUT |  |  |  |  |
| A switch1 de homebox | IN |  |  |  |  |
|  | OUT |  |  |  |  |
| A Router0 de Switch1 | IN |  |  |  |  |
|  | OUT |  |  |  |  |
| A switch0 de Router0 | IN |  |  |  |  |
|  | OUT |  |  |  |  |
| A WEB de Switch0 | IN |  |  |  |  |

10b/ Comparer les adresses avec les adresses de retour.

11/ Refaire la même manipulation avec PC3. Expliquer les étapes et les adresses qui changent

12/ En conclusion :

donner la fonction du routeur

donner la fonction du commutateur (switch)

Expliquer à quoi servent les adresses MAC

Lorsqu’une trame émanant de notre ordinateur transite sur le réseau Internet quelles adresses IP véhicule-t-elle ?