|  | Conversion Analogique numérique Attacheur de vigne |
| --- | --- |
| STI2D- SIN | - SIN 2.1 : Conversion d'une information (CAN et CNA) |
| Durée du TP : 2heures. |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du logiciel Flowcode et des cartes eBlock |  |

# 1/ Câbler dans un premier temps les cartes eBlocks comme sur la photo du document ressource n°1. Faire vérifier par le professeur avant de mettre sous tension.

# 2/ Le microcontrôleur mis en œuvre sur la carte mère (EB006) est un PIC16F88 qui dispose d’un CAN sur le Port A et d’un port parallèle d’E/S sur le Port B. Donner la fonction de ces deux interfaces

- CAN - Port parallèle

# 3/ Le convertisseur interne du 16F88 a une résolution de 10 bits. Sa tension de référence est de 5V. Quelle est la valeur du Quantum ?

# 4/ Pour obtenir un résultat sur 8 bits, la valeur de conversion peut être justifiée à droite (retrait des 2 bits à gauche) ou justifiée à gauche (retrait des deux bits à droite). Quelle solution faut-il choisir pour obtenir une progression linéaire du résultat numérique ?

# Attacheur Infaco

# Il est possible avec l’attacheur (déjà étudié dans un précédent TP, de réaliser 4,9, 12 ou 15 torsades.

# Au lieu de prendre un commutateur mécanique peu stable en milieu humide et à l’extérieur, le constructeur a fait appel à un potentiomètre. Le nombre de torsades est définie par le tableau suivant :

| # Position | # Nombre de torsade | # De | # A |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1° quart | # 4 | # 0 |  |
| # 2° quart | # 9 |  |  |
| # 3° quart | # 12 |  |  |
| # 4° quart | # 15 |  | # 255 |

# 5/ Compléter les valeur numériques manquantes telles que la pleine échelle soit divisée en 4 zones égales.

6/ Lancer FlowCode et placer un potentiomètre en entrée et 8 LED en sortie du 16F88.

7/ Ecrire un premier algorigramme qui convertit la tension du curseur en valeur numérique et l’envoie sur les 8 LEDs.

Copier l’algorithme ci-dessous et faire vérifier son fonctionnement par le professeur

8/ Ecrire à présent le programme complet en fixant selon la position du potentiomètre une variable Nombre à la valeur définie dans le tableau.

Cette valeur nombre sera envoyée vers le port B pendant 3s. Faire vérifier l’algorithme par le professeur.

Document ressource n°1