|  | Réseaux informatiques Connexion et adressage |
| --- | --- |
| SPE - ISN | - Transmission point à point Principes de base d'une transmission d'informations numériques entre un émetteur et un récepteur. - Adressage sur un réseau Mécanismes d'adressage pour identifier des machines distantes. |
| Durée du TP : 2 heures. |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du simulateur de réseaux Packet Tracer. Afin de bien acquérir les savoirs liés au TP, il est conseillé de multiplier les essais et manipulations avec le logiciel. |  |

# Exécuter le logiciel Packet Tracer.

# Connexion point à point

1/ A l’aide du logiciel Packet Tracer, placer un ordinateur de bureau (PC0) et un ordinateur portable (Laptop0) sur la feuille de dessin et les relier ces deux ordinateurs entre eux.

Quel type de câble faut-il prendre pour que la connexion puisse s’établir ? Expliquer.

Remarque : une liaison Point à Point s’apparente à une liaison série de type RS232.

Câble droit : Câble croisé :

2/ A l’aide du simulateur, tenter un échange d’information entre les deux ordinateurs (Bouton Simple PDU). Vérifier que la transmission ne peut pas se faire en raison de l’absence d’adresse IP sur les deux ordinateurs.

3/ Les deux ordinateurs seront placés dans un réseau local privé de classe C (Voir http://www.ipcop.org/1.4.0/fr/install/html/ip-addressing.html).

Affecter à ces deux machines une adresse et vérifier si la liaison s’établie.

Adresse de PC0 : Adresse de Laptop0 : Adresse du masque de sous réseau :

4/ Modifier l’adresse de l’ordinateur portable :

LapTop0 : 10.129.0.1 Masque 255.0.0.0

Pour toutes les adresses de PC0 tester la connexion et justifier les éventuels échecs de communication.

| Adresse | Masque | Communication (OUI/NON) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.129.0.1 | 255.0.0.0 |  |  |
| 10.129.0.2 | 255.0.0.0 |  |  |
| 10.129.2.2 | 255.0.0.0 |  |  |
| 12.129.0.2 | 255.0.0.0 |  |  |
| 10.129.0.2 | 255.255.255.0 |  |  |
| 10.130.0.2 | 255.255.255.0 |  |  |

# Réseau local

5/ Pour relier trois ordinateurs entre eux, utiliser un switch et réaliser toutes les connexions.

Quel type de câble est nécessaire pour ces connexions (droit ou croisé) ?

6/ Donner les adresses et le masque en classe C (réseau privé) :

| LAPTOP0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC0 |  |  |
| PC1 |  |  |

7/ Sur Laptop0 : Ouvrir une console Command Prompt.

Taper la commande ARP –d puis ARP-a

Résultat :

8/ Saisir et exécuter à présent la commande ping PC0 (remplacer PC0 par son adresse).

Résultat :

9/ Que nous apprend la commande PING (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc737478(v=ws.10).aspx) ?

10/ Saisir à nouveau une commande ARP –a. Que s’est-il passé ? Qu’a provoqué en plus la commande PING ?