|  | Filtrage d’une information |
| --- | --- |
| STI2D - SIN | SIN: filtrage d’un signal |
| Problématique : Traiter un signal audiophonique. |  |
| Durée du TP : 2 heures. |  |
| Organisation : Les manipulations se feront à l’aide du logiciel Audacity (version2.0.2). Dès que nécessaire les justifications seront appuyées par des graphiques. |  |

Création d’un signal sonore

1/ Ouvrir le logiciel Audacity. Générer un son de 440Hz  en cliquant sur Générer/Son et en donnant les caractéristiques : sinusoïde, 440Hz 5s, amplitude 0,6.

2/ Ecoutez le signal qui correspond à un LA2 (corde 5 d’une guitare)

3/ Faire un zoom (avec l’outil loupe) pour visualiser l’allure du signal. Recopier ce signal ci-dessous

4/ Cliquer sur Analyse/Tracer spectre et recopier le graphique ci-dessous

5/ Que représente ce graphique ?

Bruit blanc

6/ A l’aide de la commande Générer/Bruit, générer un bruit blanc de 5s. Ecoutez le son.

7/ Visualiser le spectre et recopier son allure ci-dessous

8/ Que peut-on dire de la composition spectrale d’un bruit blanc ?

Filtrage

9/ Utiliser la commande Low pass Filter pour appliquer au bruit blanc un filtre passe bas du 2° ordre avec une fréquence de coupure de 1000Hz. Quel est le premier constant après filtrage ? Ecoutez le son.

10/ Visualiser le spectre. Au regard du graphique démontrer la valeur du filtrage. Refaire la manipulation pour une fréquence de coupure de 2000Hz et de 4000 Hz.

11/ Quelles différences constate-t-on lorsqu’on augmente l’atténuation à 24dB/octave

12/ Utiliser la commande High pass Filter pour appliquer au bruit blanc un filtre passe bas du 2° ordre avec une fréquence de coupure de 2000Hz. Quelle différence constate-t-on au niveau du son ?

13/ Visualiser le spectre. Quelle est la différence avec le filtre précédent ?

14/ Appliquer un filtre passe bande du 2° ordre avec comme fréquence de coupure 1000Hz  et 3000Hz. Comment pocédez vous ? Donner le spectre résultant.

Bruit rose

15/ A l’aide de la commande Générer/Bruit, générer un bruit rose de 5s. Ecouter le son.

Visualiser le spectre et recopier son allure ci-dessous

16/ Quelle différence majeure y-a-t’il entre le bruit blanc et le bruit rose ?

Site à consulter : Acoustique en batiment : http://peutz.fr