|  | ACQUERIR UNE IMAGE |
| --- | --- |
| STI2D - SIN | SIN 2.1 : Traitement de l’information |
| Problématique : Comment acquérir une image couleur ou Noir et Blanc ? |  |
| Durée du TP : 3 heures. |  |

# Analyse fonctionnelle

1/ En vous servant des diagrammes SysML, donner la fonction d’usage du scanner.

2/ Quels sont les fonctions de l’ordinateur dans l’utilisation du scanner ?

3/ Quel type de liaison existe entre le scanner et l’ordinateur ? Quelle est la nature de cette liaison (série, parallèle, fréquentielle) ?

4/ D’un point de vue de l’utilisateur, quels sont les limitations et contraintes de ce scanner ?

# Mise en œuvre du scanner

5/ Brancher le scanner à l’ordinateur. En présence du professeur, relier les structures électroniques à une alimentation de 5V. Ne plus toucher à l’alimentation pour la suite du TP.

Lancer le logiciel PIXEL2010 et tester la connexion avec le scanner grâce au bouton LeTest

6/ Réaliser une acquisition en laissant les paramètres par défaut. Quelle est la couleur de la lumière émise par le capteur ?

7/ L’image scannée est composée de 3 bandes de couleurs : Rouge, Vert, Bleu (RVB). Sont-elles restituées après numérisation ? Que peut-on dire de la fidélité des couleurs ?

8/ Modifier le curseur associé à la couleur verte et refaire une acquisition. Conclusion quant au réglage des couleurs ?

9/ Cliquer sur les boutons de sorte que seule la couleur rouge soit émise. Relancer une numérisation. Conclusion quant au résultat :

10/ Procéder de même pour les couleurs vert et bleu. Pour chacun des cas quelle couleur est la plus lumineuse ?

11/ Pour faire une acquisition en noir et blanc, choisir la couleur noire. Que peut-on dire de l’émission lumineuse ? Est-il possible de numériser dans ces conditions ?

12/ Activer en plus la couleur verte et procéder à une numérisation. Conclusion ?

# Etude du scanner

Sur la platine électronique située sur la partie supérieure du scanner, brancher un oscilloscope sur les signaux R,V,B(signaux de commande des diodes électroluminescentes), et CCD Vout (sortie du capteur).

Les émetteurs lumineux sont actifs à l’état bas. Chaque activation correspond à la lecture d’une ligne.

13/ Réaliser une numérisation. Relever les chronogrammes :

14/ Au regard de ces chronogrammes compléter la réponse à la question 10.

15/ Déterminer le temps nécessaire pour lire une ligne :

16/ Quelle est l’action des curseurs de couleur sur le temps d’éclairage. Expliquer la méthode de réglage

17/ Examiner le signal de sortie. Placer sur le capteur un écran noir, puis une feuille blanche. Comment évolue l’amplitude de la tension de sortie du capteur ?

18/ Synthèse : Au regard du principe de numérisation d’une image avec un scanner, donner quelques différences avec l’acquisition par un appareil photo.

Document ressource n°1 Diagrammes SysML