|  | Conversion d’énergie Giroticc |  |
| --- | --- | --- |
| S SI | CI3 : Analyser les constituants d'un système réel d'un point de vue structurel et comportemental B : Modéliser la chaîne d’énergie du bras ERICC et caractériser les écarts |  |
| Problématique : Dimensionner un robot destiné à être utilisé dans l’exploration de Jupiter ? |  |  |
| Durée du TP : 2 heures. |  |  |
| Organisation : Utilisation de Matlab, Modélisation et comparaison avec le système réel |  |  |

Etude du modèle

1/ Sur le schéma du modèle de simulation, compléter les rectangles par les relations spécifiques des différents points. On se servira des relations du cours ou/et du schéma pour trouver.

2/ De quoi dépend le couple résistant ?

Etude du moteur

3/ Lancer le logiciel MATLAB et charger le fichier girotic.mdl

4/ Le moteur de l’axe Giroticc porte la référence 3557K020CS. A l’aide du dossier technique page DT11/DT31, relever les valeurs de r, kT, Unominal, L, et J.  On gardera U=24V

r = ____________  KT= ___________ Nm/A J = ______________Kgm² L = ______________H

5/ A l’aide des informations de la page DT10/DT31, déterminer le rapport de réduction total.

5/ La masse est de 2Kg située à 15cm (on négligera la masse du bras). Compléter le document réponse n°2 avec les nouvelles valeurs. Corriger le fichier de simulation puis simuler pendant 2 secondes.

6/ Imprimer les courbes du courant de la vitesse moteur et de la vitesse de l’axe ainsi que du couple résistant.

7/ Commenter les résultats. Comparer si besoin avec le système réel. Le modèle est-il satisfaisant ?

8/ Le robot doit être utilisé dans une mission d’exploration de la planète JUPITER.

Discuter de la faisabilité de la chose. Si besoin que faut-il changer.

On utilisera le simulateur pour argumenter les réponses.

Remarque pour Jupiter g=24,8m/s²

Document réponse n°1

Document réponse n°2